Báo cáo kiến trúc Phi-3-mini & cấu hình huấn luyện QloRA

- Tổng quan:

Phi-3 Mini là một mô hình Transformer (decoder-only), được xây dựng theo cấu trúc lớp khối giống hệt LLaMA-2. Mô hình có 32 tầng (layers), mỗi tầng bao gồm multi-head attention 32 head (mỗi head 96 chiều khi ẩn 3072) và mạng MLP với kích thước trung gian 8192. Tất cả các tầng này dùng kỹ thuật chuẩn hóa RMSNorm và hàm kích hoạt SiLU (như cấu hình gốc). Tổng số tham số của mô hình là khoảng 3,8 tỉ, chỉ bằng một nửa so với các LLM phổ biến cỡ 7B (ví dụ LLaMA-2 hoặc Mistral-7B). Kiến trúc attention của Phi-3 Mini là attention đa-đầu tự đồng bộ thông thường (scaled dot-product multi-head self-attention) với toàn bộ 32 đầu, không sử dụng attention theo nhóm (GQA) như trong Mistral hay LLaMA-7B. Cấu hình chi tiết như trên cho phép Phi-3 Mini đạt hiệu năng cao trong khi tiết kiệm tài nguyên: mô hình chỉ chiếm ~1.8GB khi được lượng tử hoá 4-bit và có thể sinh hơn 12 token/giây trên iPhone.

Phi-3 Mini dùng tokenizer của LLaMA-2 với bộ từ vựng 32.064 token. Phương pháp mã hoá token cơ bản là Subword (sentencepiece/BPE như LLaMA-2) với các token đặc biệt cho định dạng trò chuyện. Ví dụ, bộ khung cuộc hội thoại chuẩn là: <|user|>\nQuestion<|end|>\n<|assistant|>. Mô hình này đã loại bỏ token bắt đầu đầu câu (BoS) và thêm các token <|user|>, <|assistant|>, v.v. để thuận tiện cho chat-tuning. Đầu ra sử dụng mã token <|assistant|> và token kết thúc <|end|>. Như vậy, định dạng token của Phi-3 Mini hoàn toàn tương thích với hệ sinh thái LLaMA-2 và các công cụ xử lý hiện có, đồng thời hỗ trợ đa ngữ.

Phi-3 Mini sử dụng Mã hoá vị trí RoPE (rotary positional embeddings) giống LLaMA-2 (có thể thấy trong cấu hình rope_parameters). Phiên bản tiêu chuẩn được huấn luyện với ngữ cảnh tối đa 4096 token. Ngoài ra, có phiên bản mở rộng ngữ cảnh (LongRope 128K) cho phép xử lý đến 128.000 token. Trong LongRope, các ma trận RoPE được co giãn để giữ tính tương đồng xoay cho ngữ cảnh dài. Tóm lại, Phi-3 Mini có encoding vị trí là RoPE thuần túy chứ không phải learned hay sinusoidal truyền thống, và hỗ trợ mở rộng ngữ cảnh dài qua thuật toán LongRope.

- Kiến trúc mô hình Phi-3-mini (Base Model):

  - Thông số kiến trúc cốt lõi

- Số tham số: ~3.8B

- Kiểu kiến trúc: Decoder-only Transformer

- Số layer (n_layers): 32

- Hidden size (d_model): 3072

- Attention heads (n_heads): 32

- Head dimension: 96

- MLP intermediate size: 8192

- Activation: SiLU (Swish)

- Normalization: RMSNorm (pre-norm)

- Dropout: 0.0 (không dùng dropout)

  - Attention block

- Kiểu attention: Multi-Head Self-Attention (MHA)

- Không dùng: Grouped-Query Attention (GQA), Sliding Window

- Công thức:

- Q, K, V ∈ ℝ^{3072}

- Attention(Q,K,V) = softmax(QKᵀ / √96) V

  - Positional Encoding

- RoPE (Rotary Positional Embedding)

- Context gốc: 4K token

- Có thể mở rộng bằng RoPE scaling / LongRoPE

  - Tokenizer

- Dựa trên LLaMA tokenizer (SentencePiece/BPE)

- Vocabulary size: ~32k

- Token đặc biệt: <|user|>, <|assistant|>, <|end|>

- Kiến trúc mô hình Phi-3-mini (Base Model):

Input

└─ RMSNorm

└─ Multi-Head Self-Attention

└─ Residual Add

└─ RMSNorm

└─ MLP (3072 → 8192 → 3072, SiLU)

└─ Residual Add

- Cấu hình sử dụng trong notebook QLoRA:

  - Model & tokenizer

model_name = "unsloth/Phi-3-mini-4k-instruct"

max_seq_length = 2048

load_in_4bit = True

dtype = None # auto-detect (fp16 / bf16)

Ý nghĩa:

- Sử dụng Phi-3-mini-4k-instruct (đã instruction-tuned)

- Giới hạn context khi fine-tune: 2048 token

- Bật 4-bit quantization để tiết kiệm VRAM

  - Quantization (QLoRA)

- Kiểu: 4-bit (NF4)

- Base weights: Frozen

- Trainable weights: LoRA adapters

QLoRA giúp:

- Fine-tune model 3.8B trên GPU nhỏ (T4 ~16GB)

- Giữ gần nguyên năng lực model gốc

  - LoRA (ngầm định từ Unsloth)

Mặc dù notebook không khai báo thủ công, Unsloth mặc định:

- Inject LoRA vào:

  - q_proj, k_proj, v_proj, o_proj

  - gate_proj, up_proj, down_proj

- Rank (r): thường 8 hoặc 16

- Alpha: 16 hoặc 32

Công thức LoRA:

W' = W + ΔW

ΔW = A · B, A ∈ ℝ^{d×r}, B ∈ ℝ^{r×k}

- So với LLM khác cùng quy mô:

- So với LLaMA-2 (7B): LLaMA-2 phiên bản 7B có cấu hình điển hình 32 lớp, hidden=4096, 32 heads (mỗi head 128 chiều). Phi-3 Mini nhỏ hơn nhiều về kích thước ẩn (3072 vs 4096), dẫn đến mỗi head nhỏ hơn (96 vs 128). Cả hai đều dùng block Transformer tương tự và rotary embeddings, nhưng LLaMA-2 thường triển khai Grouped Query Attention (ví dụ 32 head nhưng 8 đầu KV) để tối ưu hóa, trong khi Phi-3 Mini sử dụng MHA đầy đủ. Về dữ liệu, LLaMA-2 sử dụng tập web rộng lớn chưa lọc (CommonCrawl, Wikipedia, sách, v.v.), trong khi Phi-3 Mini áp dụng lọc chất lượng cao và dữ liệu tổng hợp như trên. Điều này giúp Phi-3 Mini đạt hiệu suất gần tương đương các model ~7B bất chấp số tham số ít hơn, nhờ học tri thức và tư duy sâu từ dữ liệu “tinh tuyển”.

- So với Mistral-7B: Mistral-7B (7.3B tham số) gồm 32 lớp, hidden=4096, 32 heads (8 đầu KV) và FFN 14336. Mistral có độ dài ngữ cảnh mặc định 8192 với attention cửa sổ trượt, còn Phi-3 Mini mặc định 4096 (phi-3-mini-128K mới hỗ trợ 128K). Cả hai đều dùng rotary và SiLU. Điểm khác biệt lớn là Mistral sử dụng kỹ thuật kết hợp chéo (VD: Mixture-of-Experts) ở một số layer FFN trong khi Phi-3 Mini không (phi-3-mini thuần decoder, không MoE). Ngoài ra, Mistral chú trọng việc tối ưu ma trận attention lớn (flash attention, windowing) trong khi Phi-3 Mini đơn giản hóa bằng MHA và tập trung vào huấn luyện bộ dữ liệu “tinh gọn” hơn. Như vậy, Phi-3 Mini và Mistral-7B tương đương về số đầu và lớp, nhưng Mistral có hidden size lớn hơn và nhiều thủ thuật kiến trúc (KV nhóm, sliding window) trong khi Phi-3 Mini ít kỹ thuật ấy nhưng luyện dữ liệu nghiêm ngặt hơn.

- Nổi bật của Phi-3 Mini: Mặc dù nhỏ, Phi-3 Mini vươn lên cạnh tranh nhờ bộ dữ liệu đặc biệt và khả năng mở rộng ngữ cảnh 128K lần đầu. Được tối ưu cho chạy thiết bị biên (4-bit trên smartphone) và fine-tune dễ dàng, Phi-3 Mini hướng đến các ứng dụng cần độ trễ thấp, tính riêng tư và khả năng reasoning cao, trong khi các LLM cùng cỡ thường cần thiết bị mạnh hơn hoặc không cung cấp sẵn phiên bản ngữ cảnh dài lớn.

- Tham khảo:

Introducing Phi-3: Redefining what's possible with SLMs | Microsoft Azure Blog

https://azure.microsoft.com/en-us/blog/introducing-phi-3-redefining-whats-possible-with-slms/

Phi-3 Technical Report: A Highly Capable Language Model Locally on Your Phone

https://arxiv.org/html/2404.14219v1

Phi-3

https://huggingface.co/docs/transformers/en/model_doc/phi3

Breaking Down Mistral 7B ⚡🍨 | Towards AI

https://towardsai.net/p/artificial-intelligence/breaking-down-mistral-7b

Phi-3 Technical Report: A Highly Capable Language Model Locally on Your Phone

https://arxiv.org/html/2404.14219v1

microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct · Hugging Face

https://huggingface.co/microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct

Phi-3 Technical Report: A Highly Capable Language Model Locally on Your Phone

https://arxiv.org/html/2404.14219v1